校内编号：

申请类型：发明申请

附图1为摘要附图

申请人：浙江大学

发明人顺序：李斌

第一发明人身份证号：331082199505199194

信电学院

专利负责人：

技术联系人：李斌18868180087；3130102392@zju.edu.cn

说 明 书 摘 要

本发明公开了一种基于潜在逃脱空间引导的多无人机目标追捕策略学习与评估方法，该方法将多无人机目标追捕任务建模为去中心化的马尔科夫决策过程（MDP），设计了基于潜在逃脱空间引导的多组件奖励机制，采用基于共享Actor和中心化Critic的多智能体近端策略优化（MAPPO）框架结合动态策略学习并行环境组进行策略学习，最终将训练完成的策略Actor网络在事先构建的策略评估并行环境组中进行部署和去中心化决策。本发明旨在克服克服现有多机目标追捕方法在应对智能体数量弹性变化、任务目标策略多变场景时适应能力不足、各智能体追捕策略趋同缺乏有效协同的缺陷，提供一种能够实现高效、鲁棒的多智能体目标追捕策略学习方法，并且通过评估环境的可复现初始化支持跨实验的实验结果对比，可以根据实际决策倾向筛选所需决策模型决策风格。

权 利 要 求 书

1、一种基于基于潜在逃脱空间引导的多无人机目标追捕策略学习与评估方法，其特征在于，包括以下步骤：

S1. 对多无人机目标追捕任务进行建模；

S2. 搭建多无人机目标追捕策略学习并行环境组与策略评估并行环境组；

S3. 设计多无人机目标追捕任务的多组件奖励函数，包含基础引导奖励与任务协作奖励；

S4. 构建多无人机目标追捕策略的中心化训练分布式执行（CTDE）框架，采用多智能体近端策略MAPPO算法进行目标追捕策略学习；

S5. 使用学习到的策略网络在并行环境中完成部署与去中心化决策，并对决策结果进行整体评估。

。

2、根据权利要求1所述的一种基于基于潜在逃脱空间引导的多无人机目标追捕策略学习与评估方法，其特征在于，所述S1具体为：

将多无人机目标追捕任务构建视作N个同构追捕无人机同时对1个任务目标在2D全局地图上开展追逃博弈，其过程通过马尔科夫决策过程（MDP）进行建模： 追捕无人机采用参数为$\theta$的策略模型$\pi_{\theta}(a(s+1)|o_i(s))$, 根据自身当前时刻s时的局部观测信息$o_i(s)$决策自身下一时刻所应采取动作$a_i(s+1)$，任务目标则将根据预设的行动策略$\pi_t(a(s+1)|o_t(s))$，以及自身局部观测信息$o_t(s)$决定自身下一步动作$a_t(s+1)$，避免被追捕无人机成功抓捕。

3、

。

说  明  书

一种基于在线校正的视觉增强激光里程计方法

技术领域

本发明属于计算机视觉技术领域的一种无监督视觉-激光里程计方法，特别是涉及了一种基于在线校正的视觉增强激光里程计方法。

背景技术

里程计方法又

。

发明内容

为了

。

本发明采用的技术方案是：

S1. 对多无人机目标追捕任务进行环境建模；

S2. 搭建多无人机目标追捕策略学习并行环境组与策略评估并行环境组；

S3. 设计多无人机目标追捕任务的多组件奖励函数，包含基础引导奖励与任务协作奖励；

S4. 构建多无人机目标追捕策略的中心化训练分布式执行（CTDE）框架，采用多智能体近端策略MAPPO算法进行目标追捕策略学习；

S5. 使用学习到的策略网络在并行环境中完成部署与去中心化决策，并对决策结果进行整体评估。

所述S1具体为：

将多无人机目标追捕任务构建视作N个同构追捕无人机同时对1个任务目标在2D全局地图上开展追逃博弈，其过程通过马尔科夫决策过程（MDP）进行建模，每个追捕无人机和任务目标都视作可在全局地图中自由运动的智能体，任务初始时刻每个智能体会处于不同位置，且初始速度为0，并在整个任务过程中按照离散时间单步仿真的形式开展动作决策与环境交互，直至任务结束。

所述2D全局地图定义为2D平面坐标系下的W × W封闭正方形区域，地图中心坐标为(0, 0), 其横坐标为全局x坐标，纵坐标为全局y坐标；

所述局部观测为智能体基于自身状态获取到的环境中的其他相关信息，具体来说，每个追捕无人机hi在时刻s的局部观测结果由其自身观测、邻近队友观测和目标观测三部分组成，其具体表示为：

ohis=shigs,{shj∈Nhi,Krs},strs

其中追捕无人机hi自身观测shigs=[phigs,vhigs]由追捕无人机hi在全局地图中的全局位置phigs和全局速度vhigs组成；

追捕无人机hi邻近队友观测{shj∈Nhi,Krs}由追捕无人机hi的K个最近邻追捕无人机hj∈N(hi,K)的相对观测shj∈Nhi,Krs=[phj,hirs,vhj,hirs,dhj,hi,validhj]组成，其中phj,hirs=phjgs−phigs，vhj,hirs=vhjgs−vhigs，dhj,hi=||phj,hirs|​2分别表示追捕无人机hj相对追捕无人机hi的相对位置、相对速度和相对距离，validhj为有效标志位，当追捕无人机hj存在且存活时validhj=1，否则为0；

追捕无人机hi目标观测strs=[pt,hirs,vt,hirs,dt,hi]由任务目标t相对追捕无人机hi的相对位置pt,hirs=ptgs−phigs、相对速度vt,hirs=vtgs−vhigs和相对距离dt,hi=|pt,hirs​2组成。

所述动作决策过程具体为：智能体i会在每个时刻s获取自身的局部观测结果oi(s)，并依据自身的行为策略θh进行动作决策：
ai(s+1)=f(θi,oi(s))

其中ais+1表示智能体i在s+1时刻要采取的动作，本方法中，追捕无人机hi的行为策略由参数为θh的决策网络定义，且所有追捕无人机共用同一个策略网络，任务目标t的行为策略通过事先预设的三种行为策略定义：

- 随机策略θrnd：任务目标每隔Srnd个时刻随机采样一个动作，并在接下来的每个时刻持续执行，直至采样新的动作；

- 巡逻策略θpatrol：任务目标将遵循预设巡逻轨迹，以最大速度向当前巡逻轨迹指定的目标航点持续运动；

- 排斥势场θforce：任务目标将受到追捕无人机、环境边界的排斥立场影响向最终的合力方向运动；

所述环境交互过程为各智能体执行决策动作ais+1，更新自身状态shigs以及任务状态。本方法中智能体i的决策动作ais+1表示智能体i在s+1时刻期望达到的全局速度，而智能体i在s+1时刻实际能够达到的全局速度ais+1则通过以下方式计算得到：

ais+1=ais+1∗min1,||ais+1|​2 vimax

ais+1=fα(ais+1,vigs,αi)

其首先将ais+1限制为速度幅值不超过vimax的ais+1，其次通过f_α(⋅)函数找到最接近ais+1，且相对当前运动速度vigs速度方向变化角度不超过αi的速度ais+1作为s+1时刻的实际全局速度vigs+1；

随后每个智能体将遵循离散时间下的一阶动力学约束更新自身位置：

pigs+1=pigs+vigs+1∗Δt

其中Δt表示两个时刻之间的时间间隔。

当追捕无人机与其他追捕无人机或地图边界之间的距离低于碰撞阈值dcolli时，视作发生碰撞，发生碰撞的追捕无人机视作死亡，不再继续参与后续任务。而当某个追捕无人机连续Scap个时刻与任务目标距离小于dcap，视作任务目标被成功抓捕，此时任务状态更行为成功。任务目标不与任何追捕无人机发生碰撞，当其与地图边界距离低于碰撞阈值dcolli时发生反弹，速度方向调整为反射后的速度方向。

所述任务结束条件具体为：

- 任意追捕无人机成功追捕任务目标；

- 任务目标发生碰撞，视作未成功抓捕，任务结束；

- 追捕无人机发生碰撞，直至环境中可用追捕无人机数量为0,视作未成功抓捕，任务结束；

- 任务总时长达到最大步长限制，视作未抓捕成功，任务结束。

所述S2具体为：

S2-1：构建任务目标巡逻轨迹集合，并划分为两个策略学习轨迹子集Ptrain和策略评估轨迹子集Peval；

S2-2：构建策略学习动态环境组；

S2-3：构建策略评估固定环境组；

所述S2-1具体为：

在归一化2D平面坐标系下通过人工绘制或随机采样得到多组任务目标巡逻轨迹，并按照6:4比例划分为策略学习轨迹子集Ptrain和策略评估轨迹子集Peval；

所述2-2具体为：

设定策略学习阶段追捕任务在策略学习阶段的追捕无人机数量范围[Nmin,Nmax]、地图尺寸范围Wmin,Wmax、任务目标行为策略集合{θrnd,θpatrol,θforce}；

执行Etrain次环境配置随机采样操作，从上述三个集合中随机采样得到Etrain组策略学习环境配置(Nh, W, θt)，并为每个环境配置分配一个互不同的随机种子数seed，生成Etrain个策略学习任务仿真环境组成策略学习动态并行环境组。当某个任务仿真环境的任务目标行为策略为θpatrol时，其所使用的巡逻轨迹Tt将从Ptrain中随机采样得到。

每个策略学习任务仿真环境环境在到达任务结束状态后，都会进行环境初始化回到任务初始状态，重新随机生成各智能体位置，并将其初始速度设为0。环境每Eregen次到达任务结束状态后，会先执行一次环境配置随机采样操作重新设置环境配置生成新仿真环境，再进行环境初始化，从而实现策略学习阶段任务环境的动态变化。

所述2-3具体为：

通过人工设置或随机采样方式生成Eeval个策略评估环境配置，每个环境配置包括任务追捕无人机数量Nh、地图尺寸W、任务目标预设行为策略θt、任务目标巡逻轨迹Tj以及随机种子点seed，且不存在完全相同的环境配置。

基于环境配置生成Eeval个策略评估任务仿真环境组成策略评估固定并行环境组。每个策略评估任务仿真环境环境在到达任务结束状态后，都会先通过其随机种子点seed重置随机数生成器状态，再进行环境初始化回到任务初始状态，重新随机生成各智能体位置，并将其初始速度设为0。从而确保策略评估阶段任务环境配置以及初始任务状态始终固定不变。

所述S3具体为：

将多无人机目标追捕任务进一步分解为每个智能体在单步仿真中的实时稠密数值反馈，从而有效引导策略学习过程，避免过多无效探索。每个追捕无人机hi在s时刻时的即时奖励

rhishigs, ahi−1=Rcap+Rbase+Rstreak+Rspd+Rcolli+ Rcoeq+ Rblock

其中，各奖励的具体定义如下： S3-1、基础引导奖励 该部分奖励的主要目的是为追捕无人机提供必要的任务规则引导，确保追捕无人机学习到基本有效且安全的追捕策略，其包含以下几项： 1）基础引导奖励 目标抓捕奖励s: 作为本任务的最终核心奖励，当追捕无人机成功抓捕任务目标后，给予其一个显著的正向奖励R_{cap}，否则为0;

基础奖励R_{base}: 由于目标抓捕奖励为稀疏奖励，在没有其他奖励引导的情况下，追捕无人机需要在环境中经历多次无效探索才能获得奖励信号，严重降低了整体策略学习效率，因此本方法基于追捕无人机与任务目标的距离计算奖励，引导追捕无人机快速接近任务目标实施抓捕 $$ r_{base}(i,s) = \sum {d_{S}} / |S| - d_s $$ 当追捕无人机当前与任务目标的距离小于前T个时间步内与任务目标平均距离时，给予正项奖励，否则进行惩罚。这种做法可以引导追捕无人机快速接近任务目标；

持续压制奖励r_{streak}：当追捕无人机与任务目标的距离小于有效抓捕距离dist_{cap}时，根据追捕无人机处于状态的连续时间步数给予正项奖励，鼓励追捕无人机长时间处于任务目标的可抓捕区域。

碰撞惩罚r_{colli}: 分为三段计算，当无人机之间的距离大于安全阈值时，不做惩罚，若小于安全阈值但大于碰撞阈值，则施加负向惩罚，避免无人机长时间过于靠近造成碰撞；若小于碰撞阈值，则视作追捕无人机发生碰撞，碰撞后的追捕无人机将退出任务，并受到极大的负向惩罚。

速度惩罚r_{spd}: 其在每个时间步都对追捕无人机施加负向惩罚，目的是鼓励无人机在尽可能少的步数，和尽可能小的速度下完成追捕任务。

S3-2 任务协作奖励 基于基础引导任务可以让追捕无人机学习到一个相对有效的追捕策略，但是由于缺少机间协作引导，其学习到的追捕策略往往趋同，每个追捕无人机都会在避碰的同时直接接近任务目标，当追捕无人机分布较为紧凑时可能会造成严重干扰，导致影响追捕效果。

包围质量奖励R_{encircle}: 鼓励多个追捕无人机自发形成对任务目标的包围圈，如图3所示，每个与任务目标距离小于$dist_{escape}$的追捕无人机都视作参与对任务目标的围捕，每个追捕无人机都对其周边一定距离产生拦截效果，而追捕无人机无法拦截的区域则视作任务目标的潜在可逃脱区域，如图[]所示。

在形成有效包围圈后，本方法将根据包围圈的最大潜在可逃脱区域角度计算包围质量分数，作为对构成包围圈的追捕无人机的正向奖励r_{encircle}

拦截奖励R_{block}: 当追捕无人机在形成有效包围圈时，包围圈对应的最大潜在可逃脱空间方向偏离当前任务目标运动方向越多，则给予追捕无人机更大的正向奖励，鼓励追捕无人机优先构建拦截任务目标的包围圈。

本发明方法使用激光主导融合策略设计了一个视觉增强激光里程计网络，通过球面投影将原始激光雷达三维点云投影成顶点图，并用对应彩色图像着色得到顶点着色图，实现了视觉-激光模态数据的稠密表示。视觉增强激光里程计网络以连续顶点图和顶点着色图作为输入，以自监督的方式进行训练。在测试阶段，本发明固定视觉增强激光里程计网络的网络参数，通过位姿在线校正模块迭代更新视觉增强激光里程计网络预测的帧间位姿。

本发明首先构建一个视觉-激光里程计数据集，其包括连续的彩色图像、顶点图、法向量图和顶点着色图序列；将待训练数据以小批次训练的方式用于训练视觉增强激光里程计网络；将训练好的视觉增强激光里程计网络参数固定，通过位姿在线校正模块进一步优化视觉增强激光里程计网络的预测帧间位姿。

本发明可以在不引入任何全局优化与闭环模块的情况下，可以取得和带有全局优化或闭环模块的方法接近甚至更好的性能，在平移性能和旋转性能上处于领域前列。

本发明具有以下有益效果：

1、相较于视觉主导融合策略的里程计方法，本发明将输入的视觉-激光模态数据都处理成稠密2D图像，可以促进视觉-激光模态融合的效果，更充分地利用视觉-激光模态的互补特性。

2、相较于采用在线优化的视觉主导里程计方法，本发明不需要额外预测稠密深度图，极大地降低了优化的复杂度，避免了预测深度的噪声干扰，有更好的优化效果

3、本发明在整个训练过程中都不需要额外的真值标签，故有较好的通用性和普适性。

附图说明

图1是本发明实例的流程图。

图2是本发明实例中设计的视觉增强激光里程计网络模型的示意图。

图3是本发明实例中设计的位姿在线校正过程示意图。

图4是本发明实例中设计的里程计方法的位姿估计结果示例。

具体实施方式

下面结合附图和具体实施例对本发明做进一步说明。

如图1所示，本发明的实施例及具体实施过程如下：

如图1所示，包括以下步骤：

1）使用彩色相机和激光雷达联合采集后获得场景的彩色图像序列和对应的三维点云序列，再对场景的彩色图像序列和对应的三维点云序列预处理后生成对应的顶点图序列、法向量图序列、顶点着色图序列，由彩色图像序列和对应的顶点图序列、法向量图序列、顶点着色图序列组成视觉-激光里程计数据集；顶点图序列、法向量图序列、顶点着色图序列中，对应的顶点图、法向量图、顶点着色图均为稠密2D图像。

1）具体为：

由

以上所述，仅是本发明的具体实施例而已，并非对本发明做任何形式上的限定，任何熟悉本专业的技术人员可能利用上述揭示的技术内容加以变更或修饰为等同变化的等效实例，但是凡是未脱离本发明技术方案内容，依据本发明的技术实质对以上事例所做的任何的简单修改、等同变化与修饰，均仍属于本发明的保护范围之内。

说 明 书 附 图

构建视觉-激光里程计数据集

随机初始视觉增强激光里程计网络。以所述小批次训练样本作为输入，对所述视觉增强激光里程计网络进行迭代训练

预测待测序列的帧间位姿，通过位姿在线校正模块进行优化得到校正后的帧间位姿

将多个校正后帧间位姿依次累乘得到全局位姿，得到待测序列的完整运动轨迹

图1

图2

图3

图4